ОДО МАУ «Центр дополнительного образования детей города Ишима»

План-конспект занятия

по программе «Художественная обработка древесины»,

Педагог дополнительного образования

Берсенев Владимир Викторович

Тема: «Допуски и технические измерения» (2 уровень)

Цели урока:

Образовательная:

- закрепить знания по вычислению отклонений и допусков на размеры деталей.

Развивающая:

- развить самостоятельность, технологическую грамотность, умение организовывать рабочее место.

- развить психические процессы: внимание, память, логическое мышление.

Воспитательная:

- продолжить формирование творческого начала у учащихся, аккуратности.

Профориентационная:

- развить у учащихся профессиональные интересы технолога и конструктора.

Оборудование и инструменты: доска, технологическая карта, рабочее место, чертежные инструменты.

Дидактическое обеспечение: учебник, плакаты, раздаточный материал, рабочая тетрадь.

Тип урока: комбинированный – урок формирования знаний, умений, навыков и применения их на практике.

Ход занятия

- Организационный момент.

- Изложение нового материала. Сообщение темы и цели занятия.

Соединяемые между собой детали, например вал и отверстие (рис. 16), должны иметь определенные размеры. Однако ни одну деталь невозможно изготовить с абсолютно точным размером. Поэтому на чертежах размеры деталей указывают с отклонениями, которые проставляют вверху и внизу рядом с номинальным размером. Номинальным размером называют общий для соединяемого вала и отверстия размер, например 20 мм.

Стандартом установлены обозначения: валов — d, отверстий — D , номинального размера для вала и отверстия — также D.

Допустим, что необходимо изготовить вал с наибольшим допустимым размером dmах = 20,5 мм (20+0,5 ) и наименьшим допустимым размером dmin = 19,8 мм (20-0,2 ).

Размеры 20+0,5 и 20-0,2 — это номинальный размер 20 с верхним +0,5 и нижним -0,2 предельными отклонениями. Отклонения могут быть положительными и отрицательными.


 
Рис. 16. Обозначение номинального и предельных размеров, верхних и нижних отклонений, допусков: а — на валу; б — на отверстии.

Отсчитывают отклонения от номинального размера.

Верхнее отклонение равно алгебраической (с учетом знака) разности между наибольшим допустимым размером и номинальным:
для валов еs = dmах — D (рис. 16, а),
для отверстий ЕS = Dmах — D (рис. 16, б).

В нашем примере еs = Dmах - D = 20,5 — 20 = 0,5(мм).
Нижнее отклонение равно алгебраической разности между наименьшим допустимым размером и номинальным.
Нижнее отклонение обозначают и вычисляют:
для валов еi = Dmin - D (рис. 16, а), 
для отверстий ЕI = Dmin — D (рис. 16, б). 
 
В нашем примере еi = dmin — D = 19,8 — 20 = — 0,2 (мм).
Верхнее отклонение вала +0,5 мм означает, что наибольший размер вала должен быть 20 + 0,5 = 20,5 мм. Нижнее отклонение вала —0,2 мм означает, что наимень ший размер вала должен быть 20 мм — 0,2 мм = 19,8 мм.

Разность между наибольшим и наименьшим допустимыми (предельными) размерами называют допуском. Для вала допуск обозначают Td, а для отверстия TD (рис. 16):
Тd = dmах — dmin;
TD = Dmax - Dmin.

Эти допуски можно вычислить и через отклонения, определив разность между верхним и нижним отклонениями:
Тd = еs - еi;
ТD = ЕS - ЕI.

В нашем примере допуск на размер вала равен Тd = dmах - dmin = 20,5 - 19,8 = 0,7 ( мм).

Этот допуск можно рассчитать и через отклонения. Достаточно из верхнего отклонения +0,5 вычесть нижнее отклонение —0,2. Тогда получим:

Тd = 0,5 - (-0,2) = 0,5 + 0,2 = 0,7 (мм).

Допустим, что необходимо изготовить отверстие с наибольшим допустимым размером Dmах = 20,8 мм (20+08) и наименьшим допустимым размером Dmin = 20,6 мм (20+0,6).

Тогда верхнее отклонение отверстия равно:
ЕS = Dmах - D = 20,8 - 20 = 0,8 мм.
В нашем примере допуск на размер отверстия равен: 
ТD = Dmах - Dmin = 20,8 - 20,6 = 0,2 (мм).
Или через отклонения:
ТD = ЕS - ЕI = 0,8 - 0,6 = 0,2 (мм).    

Действительный dr размер вала в пределах допуска мо жет быть любым. Его можно измерить штангенциркуле» или микрометром. И если этот действительный размер вала будет находиться между его допустимыми предельными размерамиdmах иdmin, то этот вал будет годным. А если действительный размер вала окажется больше dmах или меньше dmin,то вал будет бракованным.

Аналогично можно сказать и об отверстии.

Отклонения и допуски в деревообработке проставляют в миллиметрах, а в металлообработке и обработке пластмасс — в микрометрах (1мм = 1 000 мкм).

Соединение (посадка) вала с отверстием может быть подвижным (с зазором) и неподвижным (с натягом).

Чтобы соединение вала и отверстия было подвижным, нужно, чтобы диаметр отверстия в пределах допуска всегда был больше диаметра вала. 
Чтобы соединение вала и отверстия было неподвижным, нужно, чтобы диаметр отверстия всегда был меньше диаметра вала.

В рассмотренном нами примере при размере вала и размере отверстия посадка будет с зазором, так как размер отверстия всегда будет больше размера вала.

Вводный инструктаж

- осторожно обращаться с вычислительными инструментами.

- Практическая работа

1.    Получите задание у учителя на номинальный размер вала и отверстия, а также на их наибольшие и наименьшие допустимые размеры.
2.    Рассчитайте верхние и нижние отклонения и допуски для вала и отверстия.
3.    Запишите полученные размеры вала и отверстия с отклонениями, как их проставляют на чертежах.
4.    Определите, подвижным или неподвижным будет соединение вала с отверстием.

Текущий инструктаж

- групповой: дается по мере необходимости для устранения ошибок при построении чертежа.

Заключительный инструктаж

- проверка пройденного материала:

1. Какой размер называют номинальным?

2. Что называют верхним и нижним отклонением?

3. Что называют допуском?

4. Как проставляют размеры вала и отверстия на чертежах?

4. Подведение итогов:

- анализ типичных ошибок;

- рефлексия.

Уборка рабочих мест.