ОДО МАУ «Центр дополнительного образования детей города Ишима»

План-конспект занятия

по программе «Художественная обработка древесины»,

Педагог дополнительного образования

Берсенев Владимир Викторович

Тема: «Художественная обработка древесины. Резьба по дереву» (1 уровень)

Цель: ознакомить обучающихся с видами художественной обработки древесины; научить приемам выполнения простейших видов геометрической резьбы.

Оборудование: образцы изделий художественной отделки древесины, заготовки, набор резаков, стамесок для резьбы по дереву.

Методы: описание, анализ, изучение теоретических основ темы проекта.

Теоретическая значимость: дать понятие орнамента, его видов, расширить знания по теме, получить практические навыки выполнения геометрической резьбы.

Практическая значимость: использование изделий в быту.

Зрительный ряд: презентация, иллюстрации, образцы изделий.

Форма организации обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная.

Ход занятия

- Организационный момент.

- Изложение нового материала. Сообщение темы и цели занятия.

1.Иллюстративный  рассказ.

С древних времен человек украшал жилище и его интерьер деревянными изделиями с художественной резьбой, изготавливал резную посуду, игрушки и другие предметы быта. (См. образцы изделий)

Художественная резьба связана непосредственной с понятием «орнамент».

-  Орнамент - узор построенный на чередовании в определенном порядке изображений, его составляющих. Он может состоять из геометрических фигур, листьев, плодов, птиц и зверей.

Слово «орнамент» произошло от латинского «ornamentum» -украшение. С давних пор люди начали украшать посуду, предметы домашнего обихода, одежду, книги. Часто ритмические узоры наносились на стены, полы и потолки заданий. Многие орнаменты существуют уже тысячи лет. В разные эпохи, в разных странах создавались свои узоры, непохожие на другие. Они бережно передавались из поколения в поколение. В них отразилась национальная культура народов. Плитками с узорной росписью выложены стены старинных сооружений в Средней Азии. Здесь в узоры иногда вплетали надписи.

Орнаменты могут быть выполнены любыми красками, карандашом, а также средствами скульптуры. Очень много орнаментов и в резьбе. Особое место в художественной обработке древесины получила ручная резьба, разновидностями которой являются:

- плосковыемчатая;

- геометрическая;

- контурная;

- прорезная.

Плосковыемчатая резьба характерна тем, что на плоской поверхности вырезают углубления различной формы, ее разновидностью является геометрическая резьба. (См.  рис. 1.)

Контурная резьба применяется в основном для изображения фигур (птиц, животных, листьев, цветов и др.). (См.  рис. 2.)

Прорезная резьба является наиболее простой и выполняется лобзиком, применяется при изготовлении дверей, буфетов, ширм и др., для украшения мебели. (См.  рис. 3.)

Прорезная резьба с рельефным рисунком называется ажурной и используется для украшения мебели в стиле барокко и рококо.

Прорезная резьба, приклеенная к деревянной основе, называется накладной.

Инструменты. Для ручной художественной резьбы применяются стамески:

- плоские прямые; — желобчатые;

- клюкарзы;

- уголки;

- церазики;

- плоские косяки. (См.  рис. 4.)

Грубые работы по дереву выполняются долотом.

Технологическая последовательность выполнения резьбы по дереву:

1) Начинают художественную резьбу с разметки рисунка.

2) При выполнении рисунка с геометрической резьбой вырисовывают прямоугольники, квадраты, треугольники. (См.  рис. 5.)

3) Резьба нанесенного рисунка.

3. Отработка приемов резания стамесками.

Сначала учитель демонстрирует приемы резания различными стамесками. (См. рис.6, 7.)

Учитель. Для резьбы лучше всего подходят сухие заготовки из мягкой древесины листовых пород липы, кедра, осины. Давайте отработаем приемы резания по дереву стамесками.

4. Инструктирование по правилам безопасности при резьбе по дереву.

Учитель. Соблюдайте требования безопасности при резании:

1) Не держите левую руку вблизи режущего инструмента.

2) Не прилагайте больших усилий при резании.

3)  При необходимости удара по ручке стамеску держите в левой руке, а киянку в правой руке.

4) Храните стамески в специальных ящиках.

3. Практическая работа.

Педагог дает индивидуальное задание: выполнить один из видов резьбы (по уровням сложности, учитывая способности обучающихся). Последовательность выполнения работы:

1) Нанесите рисунок на заготовку.

2) Закрепите заготовку на верстаке.

3) Подберите инструменты.

4) Выполните резьбу.

Примечание. Можно предложить учащимся самостоятельно нарисовать фигуру для резьбы (животных, птиц, геометрическую фигуру и др.).

4. Итог занятия.

1. Беседа по вопросам:

- Какими инструментами выполняют резьбу?

-  В какой последовательности выполняются технологические операции резьбы по дереву?

-  Какие правила безопасности  необходимо соблюдать?

2. Выполнение практических заданий.

- Покажите, как правильно нанести разметку квадратов 100х100 мм с ячейкой 10х10 мм.

- Покажите, как правильно держать резец при выполнении резьбы. Оценка практической работы. Отметить наиболее удачно выполненные работы.